除尘布袋除尘器或除尘设备就是把粉尘从烟气中分离出来的设备。而布袋除尘器也称为过滤式除尘器,是一种干式高效除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。

　　在脉冲和气箱式脉冲除尘器中，粉尘是附着在滤袋的外表面。含尘气体经过除尘器时，粉尘被捕集在滤袋的外表面，而干净气体通过滤料进入滤袋内部。滤袋内部的笼架用来支撑滤袋，防止滤袋塌陷，同时它有助于尘饼的清除和重新分布。

　　除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要，它直接影响除尘器的除尘效果，选取用除尘布袋从下列几个方面选取择：气体的温度，潮湿度和化学性，颗粒大小，含尘浓度，过滤风速，清尘方式等因素。

　　

除尘布袋的工作原理

　　 布袋除尘器是一种干式除尘装置。它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋

　　采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用 纤维织物的过滤作用对含尘气体进行

　　过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉

　　降下来 ，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气

　　体得到净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后，由于

　　筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称

　　为初层，在此以后 的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作

　　用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料 表面的积聚，

　　除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附

　　着在滤料上的细小尘粒挤压过 去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过

　　高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要 及

　　时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。 布袋除尘器结构主要由上部箱

　　体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。 

　　布袋除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对布袋除尘器起着

　　决定性的作用。为此，清灰方法是区分 布袋除尘器的特性之一，也是布袋除尘

　　器运行中重要的一环。 

除尘布袋的结构设计

　　除尘布袋一般按照清灰方式不同分为脉冲式除尘滤袋，振打式除尘布袋，反吹式除尘布袋。

　　根据形状不同，还有圆袋型，扁袋型，信封型。

　　除尘布袋还有不同的袋口与袋底设计方式可供选择。

除尘布袋的应用

　　炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤。沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离。化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收集。

